Optimización del manejo de las raciones y el estiércol para reducir las emisiones de metano y óxido nitroso provenientes del almacenamiento de estiércol ganadero y producción de abono

Hao, X1; McAllister TA1; Stanford K.2

1 Agriculture and Agri-Food Canada, Lethbridge Research Centre, Lethbridge, Alberta, Canada

2 Alberta Agriculture and Rural Development, Lethbridge, Alberta, Canada

El sector de producción ganadera es responsable de aproximadamente 11% del total de las emisiones de gas invernadero (EGEI) en Canadá, proviniendo 8% de la fermentación entérica y 3% del manejo del estiércol. Este trabajo hace una revisión de las emisiones de CH4 y N2O provenientes del tratamiento y almacenamiento del estiércol de ganado y sugiere posibles estrategias de mitigación. El abono proveniente de operaciones ganaderas en espacios confinados se almacena en general en forma sólida o líquida antes de aplicarse al suelo para uso agrícola. Cada vez más, sin embargo, se hace cómpost del estiércol antes de aplicarlo al suelo o se hace una digestión anaerobia para producir CH4 como biocombustible. Dependiendo del sistema de manejo utilizado, hay una amplia variación de las emisiones con efecto de gas invernadero (fundamentalmente CH4 y  N2O). Las estrategias utilizadas para mitigar las emisiones netas buscan modificar las propiedades del estiércol o las condiciones bajo las cuales se producen y consumen CH4 y N2O durante el almacenamiento y tratamiento del estiércol. Una estrategia es modificar la composición de la dieta del ganado y/o incluir aditivos en su alimentación para alterar el pH, la concentración y la solubilidad del carbono y el nitrógeno en el estiércol, y otras propiedades de importancia para las emisiones de CH4 y N2O. Otra opción del manejo del estiércol es cambiar el material utilizado para los lechos de los animales, lo que también podría afectar los niveles de C y N soluble y el pH del estiércol, y por lo tanto de las emisiones, durante el almacenamiento y el tratamiento del abono. La tecnología de composting, el control de la aereación, modificaciones, o el co-composting de estiércol de ganado con otros desechos orgánicos podrían también modificar las condiciones de producción y emisión de GEI. El uso de fundas también podría ayudar a retener los nutrientes de Nitrógeno durante el almacenamiento. Es preciso profundizar la investigación para determinar el modo en que la reducción de las emisiones de GEI durante el almacenamiento y el tratamiento del abono puede afectar las emisiones posteriores de GEI después de su aplicación en el suelo para posibilitar la toma de decisiones con respecto al abono con un enfoque holístico, considerando los efectos sobre las emisiones en todas las etapas.

Palabras clave: composting, emisión de gases con efecto invernadero, estiércol, abono del ganado, estrategias de mitigación